1、定制治疗柜

技术参数：样式及规格尺寸：须按照房间尺寸定做；整柜材料采用1.2mm厚304不锈钢板，台面及隔板均作承重加强处理，确保台面及隔板承重后不变形；柜内均为两层，每隔层额定载荷大于40kg；柜门玻璃厚达5.0mm，门转轴为304不锈钢铰链，抽屉拉手位内置式金属拉手，外形美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等，抽屉及柜门配有安全锁，确保物品的安全。

- 2、口服药车

技术参数：规格: 850*520*970mm；主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；铝合金四柱承重；上部： ABS注塑模具一次性成型一体化加厚台面两侧带双层扶手；ABS护栏三面无空隙，小的物品不会滑落，护栏高度70mm，台面上配透明软玻璃；正面：中控锁可折叠，配置有六层抽屉，第一二三四层小抽面80mm*内空：515*365*68mm，第五层中抽面120mm*内空：515*365*110mm，第六层深抽面200mm*内空：515*365*185mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔，＊抽屉拉手为分段式拉手，左边中间为标示牌，封口插槽式、防止液体及灰尘进入；标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望，右边为分色，拉手内层模具加厚手感更加踏实；左侧：杂物盒、网篮；右侧：ABS双污物桶分色；底部：豪华万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯，移动轻便灵活。

- 3.布类车

技术参数：规格：800×440×820mm；主架材料采用304不锈钢管直径为Φ25mm，钢管壁厚1.2mm，及1.2mm厚不锈钢板；脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠；配置污物袋2个；功能为病房收放污物使用。

4.输液架

技术参数：输液杆采用304不锈钢制作放在地面平稳、坚固；高度调节采用螺纹锁钮轮，调节高度范围在1.2到2米；底座配有五个脚轮移动平稳安静；具有四个挂钩，可同时挂多瓶液体，挂钩承重≥5KG。

- 5、抢救车

- 技术参数：规格：850*520*950mm，主要由钢·ABS工程塑料结构组成，颜色可选；铝合金四柱承重；上部：ABS弧形底面注塑工艺成型两侧带有扶手，台面配有不锈钢护栏，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配透明软玻璃保护台面防腐蚀；正面：中控锁，配置有五层抽屉、第一二层小抽面80mm，内空：508*358*68mm，两中抽面120mm，内空：508*358*110mm，一深抽面240mm，内空：508*358*220mm，抽屉内 3*3分隔片，可自由分隔；＊抽屉拉手为燕尾式、封口插槽式透明标识卡规格：115*28mm、防止液体及灰尘进入；左侧：除颤器平台（用于放置小仪器设备，并配有扎带固定仪器设备）、隐藏式副工作台来扩大工作台使用面积、可拆式档案盒用于放置档案资料；右侧：隐藏式伸缩输液架用于悬挂药品、旋转3L锐器盒放置废弃的注射器和断针、双污物桶分色，绿色放置生活垃圾，黄色放置医疗垃圾；背后：除颤板用于急救，隐藏式伸缩氧气瓶支架，用于放置氧气瓶，可用扎带固定好氧气瓶、活动电源线；底部：插入式四只4寸豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能；脚轮材料为高强度聚氨酯，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。

6.除颤仪

- 具备手动除颤、心电监护功能，可选自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

- 同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

- 支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

- 体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

- 病人阻抗范围：体外除颤：20~250Ω；体内除颤：15-250Ω。

- 监护功能：可选配升级SpO2、体温、NIBP、EtCO2监测功能。具有≥27种心律失常分析。

- 支持3/5/6/12导和自动导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

- 配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

- 具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

- 彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。

- 主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007，防护等级IP55，可选FSTMED车载挂板。

- 床旁心电图机

一、整体要求：设备体积小重量轻,方便院前、院内急救及病人转运需求。

二、技术要求：

- 导联模式：12导联同步采集，标准12导联、欧洲12导联可选。

- 采样率：12位/1000Hz

- 具有数字高精滤波器，准确、抗干扰性好。

- 80mm高分辨率热点阵打印机，心电图形逼真、细腻。

- 具有心电图波形参数自动测量、自动分析和自动诊断功能，减轻医生负担。

- 具有导联脱落报警,可准确判定接触不良的电极并予以指示相对应的位置。

- 具有USB TFO net网口通讯接口，可选配PC软件。

- 具有灵活的输出打印格式：自动换导、一导一分钟、节律分析模式和手动换导自由切换。

- 具有硅胶式按键和电容触摸屏控制面板，操作快捷简单、省时省力，可选中、英、俄显示界面，友好直观。

- 可拼音输入患者中文信息及医疗机构信息。

- 具有5寸可触摸彩屏（800×480）高分辨率波形显示，美观大方高档清晰，判读更简易。

- 具有交直流两用供电模式，机内安装有装用充电电池，电池充电电路及完善的电池管理和保护系统。

- 三道心电图机记录纸宽≥80mm，可记录清晰准确的不压缩心电波形及导联标记、灵敏度、走纸速度等状态以及分析结果、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等。

- 具有具有内部直流电源（内置可充电锂电池）：额定电压/容量：7.4V/4400mAh，连续工作4小时以上，可待机10小时以上。额定充电电流：440mA（恒压恒流），额定充电循环次数不小于300次

- 自动记录时长可5-20S自行调节。

- 具备1秒特征波模式。

- 具有病例打印保存功能，能够打印波形保存病例并多次打印。

- 可以设置定时打印,每1分钟,每2分钟,每3分钟,每5分钟,每10分钟，每20分钟,每30分钟,每60分钟,打印。

- 振动排痰机（背心式）

1.UDI标识：具备符合《医疗器械唯一标识系统规则》的国家医疗器械唯一标识UDI产品条形码编码，实现从制造商到患者的全供应链追溯，更加准确和高效的供应链管理，实现追溯和产品验证确保合规

2.适用范围：通过排除和移动肺部分泌物，起排痰作用

3.结构型式：不可分拆的落地柜机推车式

4.结构组成：主机、充气气囊、导气软管、手持控制器、遥控器和压缩式雾化器组成

5.手持控制器：遥控距离治疗过程中患者可手持一键暂停，确保安全防止意外发生

6.远程红外遥控：方便医护人员和患者远离设备仍然可以全程操作

7.充气背心、充气胸带：配成人、儿童多种规格型号充气背心、充气胸带，满足不同患者需求

8.充气背心：由外层背心衣服、内层气囊和背衬三部分组成，背衬可以更换、消毒处理、机洗或干洗，有效防止交叉感染

9.导气软管：长度1800±20mm,导气软管采用PVC材料，防脱拉力≥20N,耐受力强

10.显示形式：≥10寸LCD液晶模组（电容屏）高清中文界面，触摸屏幕，操作灵敏，治疗状态全程动态显示

11.工作模式：至少具有手动模式、固定模式、自定义模式等三种模式，每种模式力度可调，有防止误操作功能，该参数调节超出范围，系统自动提醒

12.定时调节范围：1min ～ 60min，步距为1min，治疗时间误差均应≤士5%

13.气动频率：5Hz～25Hz

14.气动压力：压力强度调节≥10档，压力强度范围 0.4kPa～4.0 kPa

误差不超过士0.2kPa

15.雾化功能：雾化具有≥3档位可调，根据患者实际需求进行调节

16.最大雾化率：≥0.2ml/min

17.治疗信息储存查询（选配）：具备储存和查询患者历史治疗信息功能

18.专利：拥有计算机软件著作权登记证书、外观设计专利证书、发明专利证书等国产自主研发证书

- 加热恒温箱

- 外形尺寸：≥598*797*1475mm

- 工作室尺寸：≥518*500*832mm

- 电加热钢化玻璃门：透明度高可观察性强、防止低温凝露。

- 独特风道的设计，使温度更加均匀。

- 防滑脱隔板设计，避免了抽拉隔板时，样本脱落。

- 6.7.0寸彩色液晶触摸屏，微电脑温度控制系统，可实时监测温度曲线，菜单式操作界面，简单易懂，便于观察和操作。

- 一屏查询运行历史记录,显示屏可中英文切换，具备三级操作界面权限（管理员、实验员、操作员），配带互联 PC 接口，可进行远程操作监控、同时可选手机 APP 控制程序。

- 内胆为优质304镜面不锈钢制作，特殊焊接工艺保证内胆不生锈抗老化，方便清洁处理。

- 控温范围：0-100℃

- 控温方式：PT100

- 设备容积：200L

- 温度显示精度：0.01℃

- 温度均匀性：±2℃（@37）

- 温度波动度：±1℃（@37）

- 标配UVC、照明灯灯

- 具有ISO9001质量管理认证，ISO13485及CE认证以及国家食品药品监督管理局核发的二类医疗器械注册证，可选配备山东省计量科学研究院校准证书。

- 胃肠动力仪

1.工作原理：采用低频脉冲频率合成技术合成产生健康人胃肠电治疗波形，设计成胃肠双路起搏信号输出，可分别对胃、肠起搏点进行起搏治疗或同步治疗。

2.适用于以下疾病的治疗：胃肠节律紊乱综合症、伴功能紊乱的浅表性胃炎、功能性消化不良、胃轻瘫、胃下垂、术后肠功能紊乱、肠易激综合症、习惯性便秘、其它功能性胃肠道疾病或术后综合症

3.输入功率：≤15W

4.输出胃起搏频率：0.05HZ即3次/分（cpm）

5.输出肠起搏频率：0.2HZ即 12次/分（cpm）。

6.输出电压：峰值0V-45V连续可调

7.最大输出电流≤45mA

8.脉冲宽度0.1ms  ± 0.05ms

9.显示屏显示治疗时间、工作模式、治疗强度

10.治疗定时时间：15-60分钟/次连续可调

11.适用于因功能性消化不良引起的各种胃动力障碍性疾病，提供注册证适用范围以证明符合性；

12.体表使用，无创伤，无副作用。

13.电极片可以和监护仪电极片通用，从而降低临床使用成本

14使用年限:≥10年

- 气压治疗仪

- 输入功率：≤120VA。

- 工作条件：220V±10% 50Hz±1Hz。

- 柜式机，2个气压通道，2个电刺激通道。

- 7英寸触摸屏，操作方便。

- 配1个上肢和2个下肢气囊，单个气囊为8腔气囊。

- 1个电刺激通道有2对电疗输出，总共4对电疗输出。

- 总治疗时间：为0～60min可调，步长1min。

- 工作噪声：正常工作时的噪声应≤55dB（A）。

- 连续工作时间：＞8h。