无菌柜

规格：定做900*420*1750；整柜采用1.2mm厚304#优质不锈钢板制造而成，外观美观平整、端正，四角平行，表面无锋棱、毛刺等，上柜门为推拉式玻璃门，内为三层，外面玻璃门玻璃厚度5.0mm；柜门均带锁；其他按临床科室要求定制。

普通产床

规格：1850×530×780mm；床架采用1.2mm厚不锈钢板；床垫采用高密度海绵成型垫，外层为优质人造皮革，坚固牢靠；床面分为三段，背板、臀板、腿板；背板与腿板可根据手术要求调节升级高度。

治疗车

规格：定做；双层、双抽屉、污物桶、锐器桶、不锈钢筐；主架采用25×25×1.2mm优质不锈钢圆管，台面采用1.2mm厚优质不锈钢板；脚轮采用Φ100mm高级人造胶静音轮，两轮带刹，推动平稳灵活，制动稳定可靠；功能为医护人员护理时放置药品、器械或仪器等使用，其他按临床科室要求定制。

检查灯

1.电源；220V±22V,50HZ±1HZ。

2.环境温度：100C ~300C

3.相对湿度：≦ 80%

4、输入功率：20VA。

5、光源：LED灯珠。

6、灯光照度≧10000LX（距灯泡一米处）。

7、可手动调节亮度。

8、色温3000-6700K。

9、显色指数：85≦Ra≦100。

10、温升≦100C。

11、灯头前后，左右调节≧750。

12、升降距离≧550mm。

13、升降臂绕固定座旋转≧3200。

14、脚踏开关安装在底座上。

应用范围：适用于医院的耳鼻喉科，泌尿科，妇产科以及手术室辅助照明。

15、属于医疗器械I类，有备案

肛肠检查台

规格：定做门诊常规规格；材质为不锈钢，带污物漏斗，带垫，带抽屉，床脚堵头防滑。

踏脚凳

规格：300*200*300mm，凳面和凳脚带防滑垫，凳架采用304优质不锈钢管直径Φ25mm，经自动弯曲成U型，钢管壁厚1.5mm，凳面采用1.2mm厚不锈钢板；凳脚带有防止滑动的胶套，凳面带防滑纹。

医用转运车

规格1980*700*（630-930）mm车体钢体喷塑，床面为两折两块组合，材质均采用全新工程塑料，一次吹塑成型；壁厚≥3.5mm。具有外形美观，强度高，耐腐蚀，易清洗，无卫生死角； 两片式PP护栏，护栏采用PP工程塑料一次吹塑成型，PP树脂护栏上有方便引流管通过的凹槽。具有外形表面美观无麻点，强度高，耐腐蚀，易清洗。对患者加强保护，避免病人摔落；后背通过升降气杆控制背板位置调节：背板0-75度；脚轮：直径6英寸中控双排脚轮，静音、耐磨、内置全封闭自润滑轴承，防水、防杂物缠绕设计；单轮负重≥80KG；刹车系统：一脚式中央控制刹车，一脚刹车四轮定位，整体平稳无晃动；配有不锈钢两段升降式输液架，床头床尾各壹个点滴架插座，孔径20mm,由金属材质冲压成型，内配ABS工程塑料内芯，防止点滴架使用过程中损坏和降低噪音；最大承载：250kg；头部配有内径12.5cm的氧气瓶支架；中间为直径10cm轮盘的导向轮设计，转运灵活，降低医护人员工作；具有自如搭扣的安全限位功操作功能，轻松自如，静音耐磨；整套螺杆厚重结实，使用寿命长，通过可折叠摇手控制功能调节，操作方便；

配带床垫，床套四周有拉链，可将床罩拆卸清洗。（外面是防水细帆布，里层是2cm的海绵）有两条安全绑带，在紧急运送病人的时候可保证病人安全运送。