参数内容

- 设备清单：

- 会议拾音设备：33套

（二）基本要求：

1.支持灵敏度：≥-38 dBFS。

2.支持信噪比：≥65 dB(A)。

3.支持频率响应：≥50Hz - 16kHz。

4.支持采样率：≥32K采样，高清宽带音频。

5.支持回声消除、噪声抑制、自动增益等技术。

6.支持远距离清晰拾音，拾音距离≥3米。

7.支持盲波束形成技术，定位精准，自适应声场环境，可实现语音增强，抗干扰能力更好。

8.支持内置音频处理单元，无需额外机柜放置机架式音频处理器。

9.支持内置至少六个高信噪比麦克风组成环形阵列，360度全向拾音。

10.支持USB音频接口（Type-C），UAC1.0协议，音频数据通信。

11.支持模拟音频AUX1，AUX2 线性音频输入输出。

12.支持POE 网线多台级联，分布式拾音与互动，POE级联≥48V供电，支持IEEE802.3at标准 / USB 5V 500mA（单台）。

13.支持与我院现有5G 远程医疗协同视讯会议平台进行对接兼容,并完成对视频会议系统的调试工作。